Пример: спецификации системы отслеживания в транспортных средствах

1.	Введение

Управлению поведением водителя помогают данные мониторинга, которые фиксируют практику вождения.

Транспортные средства принадлежащие КОМПАНИИ и подрядчикам, которые:

- используются КОМПАНИЕЙ в течение 7 или больше дней и

- рассчитаны на превышение 40км в час

должны быть оснащены системой отслеживания, которая соответствует требованиям КОМПАНИИ.

Транспортные средства временного пользования должны быть оснащены системой контроля транспортных средств (IVMS) «подключи и работай» и / или временной системой GPS (например, «Track Stick» или аналогичной).

Данная спецификация содержит минимальные требования к системам отслеживания транспортных средств (включая временно использованные авто), которые должны быть утверждены КОМПАНИЕЙ.

2.	Спецификация производительности - Обязательные Функции

Для того чтобы система отслеживания транспортных средств (IVMS) была одобрена для использования в транспортных средствах, используемых КОМПАНИЕЙ, она должна:

- Записывать скорость транспортного средства.

- Записывать и сообщать о случаях превышения скорости. Превышение скорости определяется как событие, при котором транспортное средство движется сверх предела скорости установленной компанией для данного местоположения и типа дороги:

  - на 10% или больше сверх ограничения скорости и

  - более 10 секунд

- Определите различия в скоростных ограничениях для асфальтированных и гравийных дорог (обычно с помощью геозоны или «переключателя дрожания»).

- Записывать случаи резкого торможения и резкого ускорения скорости до пороговых значений обозначенных ниже

  - Лёгкие транспортные средства:

    - Резкое ускорение 10 км / с² с допуском в 3 секунды.

    - Резкое торможение со скоростью 10 км / с² без допусков.

  - Тяжёлые транспортные средства:

    - Резкое ускорение 7 км / с² с допуском в 3 секунды.

    - Резкое торможение со скоростью 10 км / с² без допусков

- Измерять и записывать секунда за секундой, историю изменения скорости, торможения и ускорения в течение 2 минут — это будет использоваться при расследовании аварии.

- Скачайте информацию на компьютер — это позволит вам составить анализ собранных данных

3.	Необязательные Функции

Отслеживание транспортных средств

Отслеживание местоположения транспортных средств не является обязательной функцией систем IVMS, но оно будет ценным дополнительным инструментом как для управления рисками наземного транспорта, так и в целях безопасности. При приобретении системы IVMS с возможностью отслеживания транспортных средств, система должна быть способна экспортировать информацию о местоположении в ГИС (географическая информационная система) - системы КОМПАНИИ.

Гео-зонирование

Где возможно, предпочтение следует отдавать системам, которые позволяют гео-зонировать рабочие зоны и установить ограничения скорости на разных дорогах.

Видео

Если это не противоречит местному законодательству, следует рассмотреть возможность использования систем, в которых имеется видеопередача (или видеосистема в дополнение к IVMS). Это может быть полезным дополнением к данным IVMS:

- для расследования столкновений

- для изучения поведения вождения в тех случаях, когда превышены пороговые значения IVMS для резкого ускорения / замедления

- в качестве учебного инструмента для водителей

Такие системы должны быть снабжены датчиками удара, чтобы обеспечить сохранение записей о столкновениях или экстренном торможении.

Системы должны записывать в режиме реального времени (не менее 25 кадров в секунду). Следует учитывать баланс между определением изображения, полученного в качестве компромисса, с продолжительностью отснятого материала, который может быть записан перед перезаписью памяти - обычно HD 960P High Definition Recording даёт хороший компромисс. Системы, которые также снимают внутреннюю часть автомобиля, тоже могут быть полезными, но требуют тщательного ознакомления с точки зрения отношений с работниками. Запись должна быть непрерывной чтобы запечатлеть происшествия в которых ваше транспортное средство не задействовано (для обучения и инструктажей по управлению рисками безопасной поездки), и также система должна отмечать или защищать запись всякий раз, когда водитель нажимает переключатель на устройстве (для случаев в которых они являются свидетелями) или датчик удара обнаруживает инцидент / аварию. Предпочтение следует отдавать системам с возможностью предотвращения несанкционированного доступа водителя к записям.

4.	Поставщики Услуг

При выборе поставщика системы IVMS, важно убедиться, что вы получите хорошую техническую поддержку для обеспечения непрерывной эффективности. 
Поставщик услуг должен продемонстрировать строгий подход к контролю качества данных, используемых для составления ежемесячных отчётов, и формат отчётности, который наиболее выгоден для организации-клиента. Доклад должен отражать поведение водителя, а не транспортного средства.

roadrisktoolkit.com